🖥️  GUIDE D'INSTALLATION

Ollama + Accomplish sur Windows

Configuration complète pour postes d'entreprise — Formation IA stagiaires

Version 1.0 — Avril 2026  |  Usage : Formateur & DSI

ℹ️ À PROPOS DE CE GUIDE : Ce guide est conçu pour être suivi pas-à-pas par un technicien ou un formateur. Temps estimé : 30 à 45 minutes par poste. Aucune compétence en programmation requise.

1. PRÉREQUIS SYSTÈME

Avant toute installation, vérifier que chaque poste stagiaire respecte les exigences minimales suivantes.

1.1 Configuration matérielle minimale recommandée

| Composant | Minimum | Recommandé |
| --- | --- | --- |
| RAM | 8 Go | 16 Go (modèles 7B) |
| Processeur | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (4 cœurs) | Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 (8 cœurs) |
| Stockage libre | 10 Go | 20 Go (plusieurs modèles) |
| GPU (optionnel) | Non requis | NVIDIA RTX / AMD RX (accélère l'IA) |
| OS | Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit |
| Connexion | Haut débit (téléchargement modèle ~4 Go) | Fibre / ETH |

⚠️ RAM et choix du modèle : Avec 8 Go de RAM : utiliser le modèle 'mistral:7b' ou 'phi3:mini'. Avec 16 Go de RAM ou plus : vous pouvez utiliser 'llama3:8b' ou 'gemma2:9b'. Ne jamais tenter un modèle de 13B+ avec moins de 16 Go RAM.

1.2 Droits administrateur

L'installation d'Ollama nécessite des droits administrateur locaux (élévation UAC). Vérifier avec le service informatique que les postes stagiaires disposent de ces droits pendant la formation, ou demander une installation anticipée par la DSI.

2. INSTALLATION D'OLLAMA (moteur IA local gratuit)

🔒 CONFIDENTIALITÉ : Ollama est le moteur qui fait tourner les modèles d'IA sur l'ordinateur. Il fonctionne entièrement en local : aucune donnée ne sort du poste, aucun abonnement requis.

2.1 Téléchargement

| Étape | Action | Remarque |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir un navigateur web (Edge, Chrome…) |  |
| 2 | Aller sur : https://ollama.com | Site officiel |
| 3 | Cliquer sur « Download for Windows » | Fichier : OllamaSetup.exe (~70 Mo) |
| 4 | Attendre la fin du téléchargement | Vérifier dans le dossier Téléchargements |

2.2 Installation

| Étape | Action | Remarque |
| --- | --- | --- |
| 1 | Double-cliquer sur OllamaSetup.exe | Une invite UAC apparaît |
| 2 | Cliquer « Oui » pour autoriser l'installation | Droits admin requis |
| 3 | Suivre l'assistant : Next → Install → Finish | Installation silencieuse ~1 min |
| 4 | Ollama démarre automatiquement dans la barre des tâches | Icône lama dans la zone de notifications |
| 5 | Vérification : ouvrir PowerShell et taper : ollama --version | Résultat attendu : ollama version 0.x.x |

PS C:\Users\Utilisateur> ollama --version ollama version 0.6.2

⚠️ Commande non reconnue ? Si la commande 'ollama' n'est pas reconnue, redémarrer PowerShell ou le poste. Ollama s'ajoute automatiquement au PATH Windows.

2.3 Téléchargement du modèle d'IA recommandé

Choisir UN modèle selon la RAM disponible (voir section 1.1). La commande suivante télécharge le modèle :

| Modèle | RAM requise | Taille | Commande |
| --- | --- | --- | --- |
| phi3:mini | 6 Go RAM | 2,2 Go | ollama pull phi3:mini |
| mistral:7b | 8 Go RAM | 4,1 Go | ollama pull mistral |
| llama3:8b | 10 Go RAM | 4,7 Go | ollama pull llama3 |
| gemma2:9b | 12 Go RAM | 5,4 Go | ollama pull gemma2 |

Exemple pour une formation standard (8-16 Go RAM) — recommandation : mistral

PS C:\Users\Utilisateur> ollama pull mistral pulling manifest... pulling ff82381e2bea... 100% ████████████ 4.1 GB success

Le téléchargement prend 5 à 20 minutes selon la connexion internet. Il n'est effectué qu'une seule fois — le modèle reste en local ensuite.

2.4 Test du modèle en ligne de commande (vérification)

Avant d'installer Accomplish, s'assurer qu'Ollama fonctionne :

PS C:\Users\Utilisateur> ollama run mistral >>> Bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour ! Je suis Mistral, un modèle de langage open source... >>> /bye

✅ SUCCÈS : Si le modèle répond correctement, Ollama est opérationnel. Taper /bye pour quitter la session interactive.

3. INSTALLATION D'ACCOMPLISH

Option A — Installation rapide (RECOMMANDÉE pour la formation)

Télécharger directement l'installateur Windows précompilé — aucune compilation requise.

| Étape | Action | Remarque |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aller sur : https://downloads.accomplish.ai/downloads/0.5.17/windows/Accomplish-0.5.17-win-x64.exe | Lien direct Windows 11 |
| 2 | Double-cliquer sur Accomplish-0.5.17-win-x64.exe | Invite UAC possible |
| 3 | Cliquer « Oui » puis suivre l'assistant d'installation | Choisir le dossier ou laisser par défaut |
| 4 | Accomplish s'ouvre automatiquement à la fin | Icône sur le Bureau |

Option B — Installation depuis le code source (DSI / personnalisation)

Utiliser cette option uniquement si vous souhaitez modifier l'application. Prérequis : Git, Node.js 20+ et pnpm 9+ installés sur le poste.

| Étape | Action | Remarque |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installer Git depuis : https://git-scm.com/download/win | Garder les options par défaut |
| 2 | Installer Node.js 20+ depuis : https://nodejs.org | Version LTS recommandée |
| 3 | Dans PowerShell : npm install -g pnpm | Installe le gestionnaire pnpm |
| 4 | Cloner le dépôt : git clone https://github.com/accomplish-ai/accomplish.git D:\accomplish | Remplacer D:\accomplish par votre chemin |
| 5 | cd D:\accomplish | Se placer dans le dossier |
| 6 | pnpm install | Installe les dépendances (~3 min) |
| 7 | pnpm build:desktop | Compile l'application (~2 min) |
| 8 | pnpm -F @accomplish/desktop package:win | Génère l'installateur .exe Windows |
| 9 | L'installateur se trouve dans dist/ | Double-cliquer pour installer |

# Résultat attendu après package:win : • Accomplish Setup 0.5.17.exe (dans dist/) → Double-cliquer pour installer sur tous vos postes

4. CONFIGURATION : CONNECTER ACCOMPLISH À OLLAMA

Cette étape est cruciale : elle indique à Accomplish d'utiliser le modèle local Ollama au lieu d'un service cloud payant.

| Étape | Action | Remarque |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lancer Accomplish depuis le Bureau |  |
| 2 | Au premier démarrage : cliquer sur « Paramètres » (icône engrenage) |  |
| 3 | Dans « Fournisseur d'IA » → sélectionner « Ollama » |  |
| 4 | URL du serveur Ollama : http://localhost:11434 | Valeur par défaut — ne pas modifier |
| 5 | Modèle : taper le nom exact du modèle téléchargé Ex : mistral ou llama3 ou phi3:mini | Doit correspondre exactement au pull effectué |
| 6 | Cliquer « Tester la connexion » | Doit afficher : Connexion réussie ✓ |
| 7 | Cliquer « Sauvegarder » |  |
| 8 | Retourner à l'accueil et taper : « Bonjour, peux-tu m'aider ? » | L'IA doit répondre en quelques secondes |

🔴 CONNEXION ÉCHOUE ? Si la connexion échoue : vérifier qu'Ollama est bien démarré (icône dans la barre des tâches). Si l'icône est absente, ouvrir PowerShell et taper : ollama serve

4.1 Configuration des dossiers accessibles

Accomplish peut accéder aux fichiers du poste — c'est une fonctionnalité puissante mais qui doit être contrôlée en entreprise.

| Étape | Action | Remarque |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dans Paramètres → onglet « Dossiers » |  |
| 2 | Cliquer « Ajouter un dossier » |  |
| 3 | Pour la formation : ajouter uniquement le dossier Bureau et un dossier Formation dédié | Ne pas autoriser C:\ complet |
| 4 | Désactiver l'accès aux dossiers système (Documents professionnels sensibles) | Principe de moindre privilège |

🛡️ SÉCURITÉ ENTREPRISE : En entreprise, limiter strictement les dossiers accessibles. Les stagiaires ne doivent accéder qu'aux fichiers de TP fournis par le formateur.

5. DÉPLOIEMENT SUR PLUSIEURS POSTES (DSI / Formateur)

5.1 Stratégie recommandée

Pour déployer sur 10+ postes de formation, procéder ainsi :

Installer Ollama sur UN poste maître, télécharger le modèle (mistral ou llama3).

Copier le dossier des modèles C:\Users\[nom]\.ollama\models\ vers une clé USB ou partage réseau.

Sur chaque autre poste : installer Ollama, puis copier le dossier models/ (évite de retélécharger ~4 Go par poste).

Installer Accomplish via l'exécutable .exe sur chaque poste (quelques minutes).

Configurer la connexion Ollama une fois et exporter la configuration si possible.

5.2 Vérification finale sur chaque poste

Checklist à valider avant la formation :

| ✓ | Vérification | Commande / Action |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ollama installé et démarré | ollama --version dans PowerShell |
| ☐ | Modèle téléchargé | ollama list → voir le modèle |
| ☐ | Accomplish installé | Icône sur le Bureau |
| ☐ | Connexion Ollama↔Accomplish OK | Test connexion dans Paramètres |
| ☐ | Dossiers TP configurés | Dossier Bureau + Dossier Formation |
| ☐ | Premier prompt test OK | 'Bonjour !' → réponse reçue |

6. DÉPANNAGE — Problèmes courants

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| 'ollama' n'est pas reconnu | PATH non mis à jour | Redémarrer PowerShell ou le PC |
| Accomplish ne se connecte pas à Ollama | Ollama non démarré | Lancer : ollama serve dans PowerShell |
| Réponses très lentes (>30 sec) | Modèle trop lourd / RAM insuffisante | Passer à phi3:mini ou mistral |
| Erreur 'context length exceeded' | Prompt trop long | Réduire la taille de la requête |
| Accomplish plante au démarrage | Conflit de version | Réinstaller depuis l'exécutable .exe |
| Le modèle répond en anglais | Pas d'instruction de langue | Ajouter 'Réponds toujours en français' en début de prompt |
| GPU non utilisé (réponses lentes) | Drivers NVIDIA non à jour | Mettre à jour CUDA / drivers GPU |

🔗 RESSOURCES : Ressources utiles : https://ollama.com/library (catalogue de modèles) ¦ https://github.com/accomplish-ai/accomplish (issues GitHub) ¦ Communauté Discord Accomplish : discord.gg/kg5Nekpm

Guide rédigé pour la formation interne IA | Accomplish v0.5.17 + Ollama | Avril 2026